生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称 番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程

项 目 编 号

建 设 地 点            广州市番禺区

验 收 单 位       广州市番禺区何贤纪念医院

2020年 12 月 17 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程 | 行业类别 | 社会事业类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 广州市番禺区何贤纪念医院 | 项目性质 | 改扩建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 广州市番禺区水务局，番水函〔2014〕160号，2014年1月29日 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2016年3月～2017年8月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 广东省水利水电勘测设计研究院 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 中水珠江规划勘测设计有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 广州协安建设工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 广东建设工程监理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收 报告编制单位 | 珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站 |  |  |

二、验收意见

验收意见提纲： 根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号），广州市番禺区何贤纪念医院于2020年12月在广州市主持召开了番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持设施竣工验收会议。参与会议的有建设单位广州市番禺区何贤纪念医院、水土保持验收报告编制单位珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站，以及方案编制、设计、监理、和施工等单位代表，会议成立了验收组（名单附后）。 验收会议前，建设单位委托珠江水利委员会珠江流域水土保持监测中心站编制了《番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持设施验收报告》，验收报告为此次验收提供了重要的技术依据、建设单位按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织了本次水土保持设施验收工作。 验收组及与会代表查看了项目现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作情况的汇报，以及验收报告编制单位、设计、监理和施工单位对有关情况的说明，形成验收意见如下： （一）项目概况 番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程位于广州市番禺区市桥清河东路2号，现何贤纪念医院用地范围。项目北靠清河东路、西临环城东路、东临祥德路，南侧不远为祥和大街，为改扩建项目。项目总用地面积1.24hm2，其中新建医疗综合大楼及连廊用地面积约0.20hm2，用地比例达16%；保留建筑物用地面积0.29hm2，用地比例达24%；道路广场区用地面积0.71hm2，用地比例为57%，代征用地区面积0.04hm2，用地比例为3%。项目区总建筑面积5.09万m2，主要包括保留建筑物、新建医疗综合大楼、公共配套设施和地下车库等。本项目设机动车泊位247个，非机动车泊位1337个。其中，保留建筑物及公共配套设施建筑面积为1.86万m2；新建的综合医疗大楼主体为地上16层（首层架空，第15层为第14层的夹层），地下1层的建筑，建筑物总高度为68m，建筑面积2.86万m2；地下室面积0.37万m2。地上1楼为架空层，2楼为后勤支持系统，3-6楼用于门诊和辅助科室，8-9楼为住院病区，10楼为ICU，11楼为手术室，12-14楼为住院病区，15楼中心实验室、血库。地下室主要功能为：设置污水污物处理，太平间，停车场等。 （二）水土保持方案批复情况 受建设单位委托，2013年12月，广东省水利电力勘测设计研究院编制完成《番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持方案报告书（送审稿）》；2014年1月，修编完成《番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持方案报告书（报批稿）》。2014年1月29日，广州市番禺区水务局以《广州市番禺区水务局关于番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持方案的复函》（番水函〔2014〕160号）予以批复，明确了项目主要建设内容、土石方量、投资、施工安排等内容。 （三）水土保持初步设计或施工图设计情况 本项目的设计单位为广州市番禺城市建筑设计院有限公司，主体工程及施工图均由该公司设计。本项目将水土保持设计纳入主体设计，项目涉及的水土保持工程主要是防洪排导工程和临时工程，设计单位均按设计标准进行施工图设计。 （四）水土保持监测情况 建设单位委托中水珠江规划勘测设计有限公司开展本项目水土保持监测工作。建设单位于施工期进场勘察，监测项目水土流失情况、水土保持措施落实布设情况、水土流失危害、监测期水土流失事件，编制监测季报7期。2020年12月，监测单位在获得监测数据成果的基础上，核定施工期水土流失治理情况及水土保持防治指标达标情况，完成《番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持监测总结报告》。报告认为项目根据方案指引落实各项水土保持措施，水土保持防治达到验收标准。 （五）验收报告编制情况和主要结论 2020年12月，建设单位委托珠江水利委员会珠江水利科学研究院作为本项目水土保持设施验收报告编制单位，编制单位接到委托后，对项目的水土保持工作开展情况进行实地查勘、调查和分析，查阅了相关图文资料，对项目水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持措施防治效果进行了认真分析，根据调查结果，于2020年12月编写完成了《番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持设施验收报告》。验收报告认为本项目基本完成了水土保持保持方案和设计要求的水土保持工程相关内容以及开发建设项目所要求的水土流失防治任务，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体基本合格，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以进行竣工验收。 （六）验收结论 验收组认为：建设单位依法编报了水土保持方案，组织开展了水土保持设计；落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务；建成的水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，较好地控制和减少了项目建设过程中的水土流失；建设期间依法开展了水土保持监理工作；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （七）后续管护要求 本项目不存在遗留问题，为进一步做番禺区何贤纪念医院医疗综合大楼改扩建工程水土保持工作，下阶段工作主要是在责任范围内加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  | 广州市番禺区何贤纪念医院 |  |  | 建设单位 |
| 成 员 |  | 广州市番禺区何贤纪念医院 |  |  |  |
|  |  | 珠江水利委员会 珠江流域水土保持监测中心站 |  |  | 验收报告编制单位 |
|  |  | 广东建设工程监理有限公司 |  |  | 监理单位 |
|  |  | 广东省水利水电勘测设计研究院 |  |  | 水土保持方案编制单位 |
|  |  | 广州协安建设工程有限公司 |  |  | 施工单位 |
|  |  | 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 |  |  | 设计单位 |
|  |  | 中水珠江规划勘测设计有限公司 |  |  | 水土保持监测单位 |